杭政储出（2010）7号地块商业金融用房项目

单 孔 波 速 测 试 说 明

# 一、工作简述

为了测定各岩土层的剪切波速。我院于2018年4月1日~4月3日分别对杭州市城市档案中心勘察项目ZK20、ZK28、ZK38钻孔进行了单孔波速测试。

本次测试按照下列规范要求执行：

①《地基动力特性测试规范》（GB/T50269—2015）

②《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010,2016年版）

③《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）

④《浅层地震勘查技术规范》（DZ/T0170—1997）

各钻孔地质资料如下表1~2：

Z20、Z28、Z38地质分层表        表1

| 序号 | Z20 |  | Z28 |  | Z38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土层名称 | 层底深度(m) | 土层名称 | 层底深度(m) | 土层名称 | 层底深度(m) |
| 1 | 杂填土 | 2.60 | 杂填土 | 2.40 | 杂填土 | 2.60 |
| 2 | 淤泥质粉质粘土夹粉土 | 5.10 | 淤泥质粉质粘土夹粉土 | 4.00 | 淤泥质粉质粘土夹粉土 | 3.90 |
| 3 | 淤泥质粘土 | 9.00 | 淤泥质粘土 | 9.80 | 淤泥质粘土 | 10.10 |
| 4 | 圆砾 | 16.30 | 圆砾 | 14.70 | 圆砾 | 15.80 |
| 5 | 含砾粉质粘土 | 21.70 | 含粉质粘土碎石 | 17.20 | 含砾粉质粘土 | 19.10 |
| 6 | 中风化灰岩 | 24.00 | 含砾粉质粘土 | 19.80 | 中风化灰岩 | 21.20 |
| 7 |  |  | 中风化灰岩 | 22.20 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

# 二、方法原理及仪器设备

## （一）工作原理

单孔波速测试是利用人工敲击压重物震源板产生的剪切波向下传播，在地层的某深度直接接收直达压缩波的初至和第一个直达剪切波的到达时间，从而求取某一土层波的传播速度νp（纵波）和νs（剪切波）。由于各土层的物理性质各有差异，使波在其中的传播速度各不相同，分层求取νp、νs，即可按公式计算出各土层的各项动态模量及有关参数。

## （二） 仪器设备

本次单孔波速测试采用SWS-Ⅲ多波列面波仪，美国BISON公司井中三分量检波器，激振设备为震源木及重锤。

## （三）工作方法技术

本次工程Z20、Z28、Z38钻孔的测试深度 分别为27.00m、27.00m、28.00m、激发点离钻孔垂距均为2.0m。各孔都是从下往上每隔1m采一个样。利用重锤纵向和横向左右锤击震源，产生压缩波与剪切波。测试方法示意如图1。

图1  单孔法波速现场测试示意图

# 三、测试成果及评价

## （一）测试成果

各单孔波速测试成果见表3～7表。

ZK58钻孔单孔波速测试成果表                 表3

| 深度H(m) | 地质分层 | 波速 |  | 动弹性模量Ed(102Mpa) | 动剪切模量 Gd(102Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vs（m/s） | Vp（m/s） |  |  |
| 1 | 杂填土 | 135 | 1410 | 1.22 | 0.38 |
| 2 |  | 142 | 1440 | 1.30 | 0.44 |
| 3 |  | 144 | 1443 | 1.30 | 0.43 |
| 4 | 粉质粘土 | 145 | 1450 | 1.94 | 0.65 |
| 5 | 粘质粉土 | 147 | 1522 | 2.01 | 0.67 |
| 6 |  | 151 | 1466 | 1.45 | 0.49 |
| 7 |  | 156 | 1475 | 1.51 | 0.50 |
| 8 | 淤泥质粘土 | 158 | 1484 | 1.56 | 0.52 |
| 9 |  | 161 | 1496 | 1.68 | 0.56 |
| 10 |  | 162 | 1505 | 1.74 | 0.58 |
| 11 |  | 165 | 1520 | 1.84 | 0.62 |
| 12 |  | 166 | 1532 | 1.93 | 0.65 |
| 13 | 粉质粘土 | 185 | 1544 | 2.01 | 0.67 |
| 14 |  | 197 | 1631 | 2.69 | 0.90 |
| 15 |  | 219 | 1643 | 2.79 | 0.94 |
| 16 |  | 222 | 1652 | 2.87 | 0.96 |
| 17 |  | 227 | 1667 | 3.00 | 1.00 |
| 18 |  | 231 | 1679 | 3.10 | 1.04 |
| 19 |  | 235 | 1691 | 3.21 | 1.08 |
| 20 | 粉质粘土 | 239 | 1703 | 3.32 | 1.11 |
| 21 |  | 242 | 1712 | 3.40 | 1.14 |
| 22 |  | 246 | 1724 | 3.52 | 1.18 |
| 23 |  | 250 | 1544 | 2.01 | 0.67 |
| 24 |  | 253 | 1745 | 3.72 | 1.25 |
| 25 |  | 260 | 1751 | 3.81 | 1.32 |
| 26 |  | 271 | 1755 | 3.82 | 1.41 |
| 27 |  | 273 | 1760 | 3.85 | 1.42 |
| 28 |  | 275 | 1762 | 3.93 | 1.44 |
| 29 |  | 281 | 1770 | 3.98 | 1.47 |
| 30 | 中风化灰岩 | 850 | 2050 | 52.20 | 19.10 |
| 31 |  | 875 | 2045 | 48.72 | 17.50 |
| 32 |  | 967 | 2179 | 50.23 | 18.23 |
| 33 |  | 972 | 2190 | 50.75 | 18.42 |
| 34 |  | 975 | 2150 | 51.10 | 18.60 |

ZK60钻孔单孔波速测试成果表              表4

| 深度H(m) | 地质分层 | 波速 |  | 动弹性模量Ed(102Mpa) | 动剪切模量 Gd(102Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vs（m/s） | Vp（m/s） |  |  |
| 1 | 素填土 | 132 | 1325 | 0.96 | 0.32 |
| 2 |  | 134 | 1402 | 0.99 | 0.33 |
| 3 | 粉质粘土 | 145 | 1407 | 1.05 | 0.41 |
| 4 |  | 151 | 1412 | 1.12 | 0.62 |
| 5 | 淤泥质粘土 | 159 | 1420 | 1.45 | 0.45 |
| 6 |  | 160 | 1491 | 1.45 | 0.49 |
| 7 |  | 163 | 1500 | 1.51 | 0.50 |
| 8 |  | 165 | 1502 | 1.56 | 0.52 |
| 9 |  | 167 | 1511 | 1.60 | 0.78 |
| 10 |  | 168 | 1514 | 1.51 | 0.81 |
| 11 |  | 167 | 1511 | 1.60 | 0.78 |
| 12 |  | 171 | 1526 | 1.65 | 0.82 |
| 13 | 粉质粘土 | 182 | 1567 | 2.15 | 0.88 |
| 14 |  | 195 | 1610 | 2.30 | 0.91 |
| 15 |  | 210 | 1623 | 2.45 | 0.94 |
| 16 |  | 219 | 1642 | 2.60 | 0.95 |
| 17 |  | 224 | 1651 | 2.67 | 1.00 |
| 18 |  | 228 | 1695 | 3.02 | 1.01 |
| 19 |  | 230 | 1701 | 3.08 | 1.03 |
| 20 |  | 235 | 1716 | 3.21 | 1.08 |
| 21 | 粉质粘土 | 236 | 1718 | 3.30 | 1.10 |
| 22 |  | 240 | 1724 | 3.32 | 1.15 |
| 23 |  | 243 | 1730 | 3.35 | 1.17 |
| 24 |  | 246 | 1733 | 3.41 | 1.19 |
| 25 |  | 252 | 1741 | 3.45 | 1.21 |
| 26 |  | 258 | 1745 | 3.51 | 1.22 |
| 27 |  | 263 | 1750 | 3.53 | 1.24 |
| 28 |  | 267 | 1757 | 3.55 | 1.27 |
| 29 |  | 271 | 1760 | 3.60 | 1.29 |
| 30 |  | 274 | 1764 | 3.62 | 1.30 |
| 31 |  | 277 | 1768 | 3.63 | 1.33 |
| 32 | 中风化灰岩 | 950 | 2012 | 42.80 | 15.80 |
| 33 |  | 958 | 2159 | 49.30 | 17.90 |
| 34 |  | 962 | 2168 | 49.71 | 18.05 |
| 35 |  | 968 | 2181 | 50.33 | 18.27 |
| 36 |  | 981 | 2192 | 52.41 | 18.44 |

ZK79钻孔单孔波速测试成果表             表5

| 深度H(m) | 地质分层 | 波速 |  | 动弹性模量Ed(102Mpa) | 动剪切模量 Gd(102Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vs（m/s） | Vp（m/s） |  |  |
| 1 | 素填土 | 133 | 1327 | 0.98 | 0.31 |
| 2 |  | 137 | 1331 | 1.01 | 0.35 |
| 3 | 粉质粘土 | 167 | 1425 | 1.72 | 0.58 |
| 4 |  | 172 | 1446 | 1.80 | 0.60 |
| 5 |  | 175 | 1476 | 1.38 | 0.46 |
| 6 |  | 178 | 1493 | 1.46 | 0.49 |
| 7 | 淤泥质粘土 | 163 | 1501 | 1.53 | 0.50 |
| 8 |  | 169 | 1515 | 1.62 | 0.54 |
| 9 |  | 171 | 1523 | 1.65 | 0.61 |
| 10 |  | 175 | 1545 | 1.68 | 0.65 |
| 11 |  | 178 | 1556 | 1.71 | 0.71 |
| 12 |  | 181 | 1562 | 1.82 | 0.78 |
| 13 | 粉质粘土 | 216 | 1656 | 2.71 | 0.91 |
| 14 |  | 217 | 1659 | 2.74 | 0.92 |
| 15 |  | 219 | 1665 | 2.79 | 0.94 |
| 16 |  | 222 | 1674 | 2.87 | 0.96 |
| 17 | 粉质粘土 | 225 | 1683 | 2.94 | 0.99 |
| 18 |  | 229 | 1695 | 3.05 | 1.02 |
| 19 |  | 231 | 1701 | 3.10 | 1.04 |
| 20 |  | 233 | 1707 | 3.16 | 1.06 |
| 21 | 含砾粉质粘土 | 237 | 1719 | 3.26 | 1.10 |
| 22 |  | 240 | 1728 | 3.35 | 1.12 |
| 23 |  | 245 | 1743 | 3.49 | 1.17 |
| 24 |  | 250 | 1758 | 3.63 | 1.22 |
| 25 | 粉质粘土 | 261 | 1815 | 4.20 | 1.41 |
| 26 |  | 265 | 1820 | 4.30 | 1.44 |
| 27 | 中风化灰岩 | 992 | 2236 | 52.87 | 19.19 |
| 28 |  | 998 | 2254 | 53.72 | 19.50 |
| 29 |  | 1001 | 2274 | 54.80 | 20.10 |
| 30 |  | 1010 | 2281 | 54.86 | 20.50 |

ZK104钻孔单孔波速测试成果表              表6

| 深度H(m) | 地质分层 | 波速 |  | 动弹性模量Ed(102Mpa) | 动剪切模量 Gd(102Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vs（m/s） | Vp（m/s） |  |  |
| 1 | 杂填土 | 142 | 1422 | 1.15 | 0.38 |
| 2 | 粉质粘土 | 178 | 1530 | 1.80 | 0.60 |
| 3 | 粘质粉土 | 182 | 1542 | 1.88 | 0.63 |
| 4 | 淤泥质粘土 | 167 | 1486 | 1.78 | 0.58 |
| 5 |  | 168 | 1490 | 1.80 | 0.60 |
| 6 |  | 169 | 1491 | 1.82 | 0.61 |
| 7 |  | 170 | 1495 | 1.62 | 0.63 |
| 8 |  | 172 | 1510 | 2.03 | 0.68 |
| 9 |  | 173 | 1520 | 2.21 | 0.74 |
| 10 |  | 181 | 1533 | 2.33 | 0.78 |
| 11 |  | 186 | 1563 | 2.42 | 0.81 |
| 12 | 粉质粘土 | 206 | 1614 | 2.47 | 0.83 |
| 13 |  | 209 | 1623 | 2.54 | 0.85 |
| 14 |  | 211 | 1629 | 2.59 | 0.87 |
| 15 |  | 214 | 1638 | 2.66 | 0.89 |
| 16 |  | 219 | 1653 | 2.79 | 0.94 |
| 17 |  | 223 | 1665 | 2.89 | 0.97 |
| 18 |  | 227 | 1677 | 3.00 | 1.00 |
| 19 |  | 230 | 1686 | 3.08 | 1.03 |
| 20 | 粉质粘土 | 235 | 1698 | 3.18 | 1.07 |
| 21 |  | 238 | 1712 | 3.28 | 1.11 |
| 22 |  | 242 | 1722 | 3.40 | 1.14 |
| 23 | 含砾粉质粘土 | 251 | 1735 | 3.62 | 1.21 |
| 24 |  | 253 | 1745 | 3.70 | 1.30 |
| 25 |  | 260 | 1753 | 3.77 | 1.32 |
| 26 | 粉质粘土 | 263 | 1756 | 3.78 | 1.33 |
| 27 |  | 265 | 1758 | 3.81 | 1.35 |
| 28 |  | 267 | 1760 | 3.82 | 1.36 |
| 29 |  | 271 | 1761 | 3.84 | 1.38 |
| 30 |  | 273 | 1765 | 3.85 | 1.41 |
| 31 |  | 275 | 1767 | 3.90 | 1.42 |
| 32 |  | 277 | 1770 | 3.91 | 1.44 |
| 33 |  | 280 | 1773 | 3.94 | 1.45 |
| 34 |  | 281 | 1781 | 4.01 | 1.55 |
| 35 | 含碎石粉质粘土 | 301 | 1782 | 4.45 | 1.65 |
| 36 |  | 321 | 1803 | 5.12 | 1.78 |
| 37 | 中风化灰岩 | 881 | 2024 | 34.58 | 10.80 |
| 38 |  | 885 | 2045 | 35.80 | 11.12 |
| 39 |  | 922 | 2058 | 43.58 | 15.46 |
| 40 |  | 931 | 2087 | 46.06 | 16.72 |
| 41 |  | 942 | 2106 | 46.78 | 16.85 |

ZK122钻孔单孔波速测试成果表            表7

| 深度H(m) | 地质分层 | 波速 |  | 动弹性模量Ed(102Mpa) | 动剪切模量 Gd(102Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vs（m/s） | Vp（m/s） |  |  |
| 1 | 素填土 | 141 | 1410 | 1.22 | 0.37 |
| 2 |  | 147 | 1440 | 1.30 | 0.42 |
| 3 | 粉质粘土 | 157 | 1443 | 1.30 | 0.43 |
| 4 | 淤泥质粘土 | 156 | 1475 | 1.51 | 0.50 |
| 5 |  | 158 | 1484 | 1.56 | 0.52 |
| 6 |  | 161 | 1496 | 1.68 | 0.56 |
| 7 |  | 162 | 1505 | 1.74 | 0.58 |
| 8 |  | 165 | 1520 | 1.84 | 0.62 |
| 9 |  | 166 | 1532 | 1.93 | 0.65 |
| 10 |  | 170 | 1542 | 2.01 | 0.67 |
| 11 | 粉质粘土 | 181 | 1547 | 2.02 | 0.70 |
| 12 |  | 184 | 1550 | 2.04 | 0.72 |
| 13 |  | 192 | 1544 | 2.01 | 0.67 |
| 14 |  | 197 | 1631 | 2.69 | 0.90 |
| 15 |  | 219 | 1643 | 2.79 | 0.94 |
| 16 |  | 222 | 1652 | 2.87 | 0.96 |
| 17 | 含砾粉质粘土 | 226 | 1667 | 3.00 | 1.00 |
| 18 |  | 233 | 1679 | 3.10 | 1.04 |
| 19 |  | 235 | 1691 | 3.21 | 1.08 |
| 20 |  | 241 | 1703 | 3.32 | 1.11 |
| 21 |  | 247 | 1712 | 3.40 | 1.14 |
| 22 |  | 251 | 1724 | 3.52 | 1.18 |
| 23 |  | 253 | 1544 | 2.01 | 0.67 |
| 24 |  | 260 | 1745 | 3.72 | 1.25 |
| 25 |  | 267 | 1751 | 3.81 | 1.32 |
| 26 |  | 273 | 1755 | 3.82 | 1.41 |
| 27 |  | 275 | 1760 | 3.85 | 1.42 |
| 28 |  | 277 | 1762 | 3.93 | 1.44 |
| 29 |  | 292 | 1823 | 3.98 | 2.32 |
| 30 | 中风化灰岩 | 856 | 2048 | 52.11 | 19.12 |
| 31 |  | 877 | 2045 | 48.72 | 17.50 |
| 32 |  | 955 | 2178 | 50.23 | 18.23 |
| 33 |  | 974 | 2186 | 50.65 | 18.55 |

## （二）场地土类型判别

根据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第4.1.3条，场地土的类型，宜根据土层剪切波速按表7划分。

土的类型划分和剪切波速范围             表8

| 土的类型 | 岩土名称和性状 | 土层剪切波速 范围（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 岩 石 | 坚硬、较硬且完整的岩石 | Vs>800 |
| 坚硬土或软质岩石 | 破碎和较破碎的岩石或软和较软的岩石，密实的碎石土 | 800 ≥Vs>500 |
| 中硬土 | 中密、碎石土，密实、中密的砾、粗、中砂，fak>150的粘性土和粉土，坚硬黄土 | 500 ≥Vs>250 |
| 中软土 | 稍密的砾、粗、中砂，除松散外的细、粉砂，fak≤150的粘性土和粉土，fak>130的填土，可塑黄土 | 250≥Vs>150 |
| 软弱土 | 淤泥和淤泥质土，松散的砂，新近沉积的粘性土和粉土，fak≤130的填土，可塑黄土 | Vs≤150 |

注：fak为由载荷试验等方法得到的地基承载力特征值（kPa）；vs为岩土剪切波速。

## （三）建筑场地类别

根据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），建筑场地类别应根据场土类别和场地覆盖厚度划分四类，具体详见表9。

vse=do/t土层的等效剪切波速，应按下列公式计算：

式中  VSC—土层等效剪切波速（m/s）

do—计算深度（m），取覆盖层厚度和20m二者的较小值；

t —剪切波在地面至计算深度之间的传播时间；

di—计算深度范围内第i土层的厚度（m）；

VSi—计算深度范围内第i土层的剪切波速（m/s）；

n—计算深度范围内土层的分层数。

由上述公式计算得，ZK58、ZK60、ZK79、ZK104、ZK122钻孔浅部20m土层的等效剪切波速分别为Vse=179.35m/s、189.55m/s、193.55m/s、193.10m/s、185.65m/s，由表9结合钻孔资料判定该场地土类型为中软土，建筑场地类别为Ⅱ类。

建筑场地类别划分                表9

| 等效剪切波速 （m/s） | 场 地 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| Vse>800 | 0 |  |  |  |  |
| 800≥Vse >500 |  | 0 | 0 |  |  |
| 500≥Vse >250 |  | <5 | ≥5 |  |  |
| 250≥Vse >150 |  | <3 | 3~50 | >50 |  |
| Vse≤ 150 |  | <3 | 3~15 | >15~80 | >80 |

# （四）结论

通过对杭政储出（2010）7号地块商业金融用房项目ZK58、ZK60、ZK79、ZK104、ZK122钻孔进行单孔波速测试，经资料分析整理，得出结论如下：

剪切波速统计表          表10

| 孔 号 | 各土层剪切波速（m/s） | 20m深度等效剪切波速（m/s） |
| --- | --- | --- |
| ZK58 | 135～975 | 179.35 |
| ZK60 | 130～981 | 189.55 |
| ZK79 | 133～1010 | 193.55 |
| ZK104 | 142～942 | 193.10 |
| ZK122 | 141～974 | 185.65 |

2. 本场地类型为中软土，建筑场地类别为Ⅱ类。