目  录

一、前言	2

（一）工程概况	2

（二）岩土工程勘察等级	2

（三）勘察目的与任务	2

（四）执行的主要技术标准和依据	3

（五）工作情况及质量评述	3

1、勘探孔平面布置	3

2、勘察手段及勘察工作方法	3

3、高程系统及引测依据	4

4、工作经过及完成实物工作量	4

二、区域特征	4

（一）气象、水文	4

1、气象	4

2、区域水文	5

（二）地质构造与区域稳定性	5

1、地质构造	5

2、区域稳定性	5

三、场地工程地质条件	5

（一）地形、地貌	5

（二）地基土的构成与分布特征	6

（三）地基土物理力学指标及设计参数确定	6

1、地基土物理力学指标的统计	6

2、地基土设计参数的确定	7

（四）地下水	7

1、地下水的类型	7

2、地下水和土的腐蚀性评价	8

（五）场地和地基的地震效应	8

1、地震动参数	8

2、场地土类型、场地类别及建筑抗震地段类别	8

3、地震液化	8

4、软土震陷	8

（六）不良地质作用与特殊性岩土	9

1、不良地质作用	9

2、特殊性岩土	9

四、地基土的分析与评价	10

五、基础方案评价与持力层选择	10

（一）浅基础条件分析评价	10

(二) 桩基条件分析评价	10

（三）单桩竖向承载力估算	10

（四） 沉（成）桩可行性分析及对周围环境影响的评价	11

六、基坑地质条件分析评价	11

（一）基坑工程概况	11

（二）基坑围护方案建议	11

（三）基坑降水	12

（四）基坑抗浮	12

（五）承压水对基坑的影响	12

(六)基坑围护设计及施工应注意的问题	13

七、结论与建议	13

（一）结论	13

（二）建议	13

附 表

附表1          地基土物理力学性质指标设计参数表

附表2          地基土物理力学指标数理统计表

附表3          勘探点主要数据一览表

附表4          标贯试验成果统计表

附表5          重型动力触探试验统计表

附表6          钻孔单孔波速测试成果表

附 图

附图1           勘探点平面位置图

附图2-1～2-11   工程地质剖面图

附图3-1～3-20   钻孔柱状图

附图4-1～4-2    固结试验分层E-P曲线

附图5           中风化基岩等直线图

附 件

附件1           土工试验成果报告

附件2           水质分析成果报告

附件3           岩石试验成果报告

杭州市城市档案中心勘察项目

岩 土 工 程 勘 察 报 告

（详细勘察）

# 一、前言

## （一）工程概况

2018年2月杭州市档案局对该项目进行公开招标，我院中标并承担本项目岩土工程勘察任务。

拟建项目位于西湖区转塘单元XH1812-01地块内，该项目东至创意路，南至规划支路，西至八角路，北至团结浦。项目总用地面积24069m2，一期总建筑面积62679m2，其中地上建筑面积45463m2，地下建筑面积17216m2，主要建设内容包括1幢14层档案库房 、1幢3层对外服务用房、1幢3层档案业务和技术用房及附属用房（公厕、开闭所）等，全场下设2层地下室，坑底标高约-2.3m，开挖深度约10m,拟采用框架结构,单柱最大荷载4900kN。本工程由杭州市建筑设计研究院有限公司设计。

拟建项目

图1-1 拟建项目交通位置图

## （二）岩土工程勘察等级

按《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T 1065—2009）第5.1.1-5.1.4条，本工程为公共建筑，属于一般工程，同时根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）3.1条，确定工程重要性等级为二级；本场地属于平原，存在软土，场地复杂程度为中等复杂场地，地基复杂程度为中等复杂地基，岩土工程勘察分级为乙级。

## （三）勘察目的与任务

根据拟建建筑物的性质，结合设计院提出的勘察要求，本阶段勘察具体任务和要求为：

（1）查明建筑物影响范围内各岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

（2）查明场地不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议。

（3）提供各岩土层的物理力学性质指标和承载力指标，提供地基变形计算参数。

（4）查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程建设不利的埋藏物。

（5）查明地下水的埋藏条件和类型，提供地下水位及变化幅度，判定地下水对建筑材料的腐蚀性。

（6）对地基基础方案进行分析评价，建议经济合理的基础方案，评价拟建建筑物适宜的桩基持力层，选择桩型，提供桩基设计参数，估算单桩竖向承载力，并进行沉（成）桩可行性分析。在进行经济技术比选的基础上，对基础选型提出建议。

（7）提供各土层剪切波速，判定场地土类型和场地类别，对场地的地震效应进行分析评价，提供抗震设计依据。

（8）提供基坑开挖设计所需岩土参数，对围护、降水措施提出建议。

## （四）执行的主要技术标准和依据

我院根据上述勘察要求及本工程特点，本次勘察执行以下主要技术标准：

1）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）

2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

3）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010,2016年版）

4）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

5）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）

6）《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

7）《土的工程分类标准》（GB/T50145-2007）

行业标准

1）《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

2）《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

3）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)

4）《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

5）《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）

地方标准

1）浙江省《建筑地基基础设计规范》(DB33/T1136-2017)

2）浙江省《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T 1065—2009）

3）浙江省《建筑基坑工程技术规程》（DB33/T1065-2014）

4）浙江省《岩土工程勘察文件编制标准》（DBJ10-5-98）

## （五）工作情况及质量评述

### 1、勘探孔平面布置

本项目为详细勘察阶段，勘探点由设计院布设，勘探点主要沿拟建物的角点、边线结合网格状布置。共布设勘探孔57个，钻孔编号以前缀“Z”表示。

勘探手段由我院根据拟建建筑物结构、荷载等状况确定，以机械钻探为主，勘探孔类型分为综合孔（取土及标贯动探孔）、标贯动探孔和地质鉴别孔。同时为提供场地抗震设计参数，在高层建筑位置布置单孔波速测试孔3个。

勘探孔的深度主要针对拟建建筑物的特征、设计荷载大小、场地地基土条件及基础对持力层的要求综合确定。

本次勘察采用钻探取土分层，钻孔内同时进行标准贯入、重型圆锥动力触探等原位测试，以查明拟建场地工程地质、水文地质条件和不良地质作用；室内试验除进行常规试验外，还针对基坑影响范围内的土层进行渗透试验；结合室内土工试验提供设计所需的有关参数。

（1）钻探、取样：现场勘探方法为机械钻探取芯鉴定，采取原状岩土、水试样进行室内试验；并对粉土、砂土进行标准贯入试验，对碎石、卵砾石及风化基岩进行重型圆锥动力触探试验。

（2）标准贯入试验：采用落距76cm，锤重63.5kg，探杆直径φ42mm，对开管标贯器，标贯试验要求记录浮土厚度和预打15cm击数，计贯入30cm的锤击数。

（3）重型圆锥动力触探试验：采用自由落锤，落距76cm，锤重63.5kg，探杆直径φ42mm，探头直径φ74mm，圆锥实心头，锥角60度，计贯入10cm的锤击数。

（4）土工试验：分析项目以常规试验为主，为满足基坑开挖和支护设计，对浅部土层进行了渗透系数、固结快剪试验等工作。对圆砾、卵石土进行了颗粒分析等试验工作。

（5）单孔波速测试：采用单孔检层法，试验设备包括振源、井下检波器、触发器、记录仪。采用地面激振，用100kg 铁锤敲击在上部压有重物的木板，木板上安装SJ-5 触发器，井下检波器采用三分量检波器接受地震波，记录仪器采用SWS-II 型检测仪。测点的垂直间距采用1m，自下而上测试，且按规范要求进行部分复测，以确定不同深度土层的剪切波速。

单孔剪切波速试验仪

单孔波速试验示意图

### 3、高程系统及引测依据

勘测量放样按设计提供的调整后的勘探点平面布置图实施。首先计算出孔位坐标，采用全球GPS定位系统，南方灵锐S82RTK进行实地放样，勘探结束后进行复测。引测点坐标系为杭州坐标系，高程系统为1985国家高程基准。测量成果见附表1“勘探点主要数据一览表”。

### 4、工作经过及完成实物工作量

外业工作于2018年3月20日至4月3日完成了勘探孔57个，其中综合孔（取土及标贯动探孔）20个，标贯及重型动探孔19个，鉴别孔18个，共投入了5台XY-1型钻机进场施工。完成实物工作量见表1。

完成工作量一览表                     表1

| 项 目 |  | 单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻 探 |  | m/孔 | 1705.4/57 | 泥浆护壁钻进 |
| 原位测试 | 标准贯入试验 | 段次 | 32 |  |
|  | 重型动力触探试验 | m | 18.0 |  |
| 工程物探 | 钻孔波速测试 | m/孔 | 81.0/3 |  |
| 取样 | 原状土样 | 筒 | 86 |  |
|  | 扰动土样 | 件 | 13 |  |
|  | 岩样 | 块 | 12 | 天然/饱和抗压 |
|  | 水样 | 件 | 2 | 简分析 |
| 室内试验 | 土工常规试验 | 件 | 86 |  |
|  | 颗粒分析 | 件 | 13 | 筛分法 |
|  | 直剪快剪试验 | 件 | 74 |  |
|  | 固结快剪试验 | 件 | 12 |  |
|  | 三轴试验(UU) | 组 | 3 |  |
|  | 渗透试验（垂直、水平） | 组 | 12 |  |
|  | 水质分析 | 件 | 2 |  |
|  | 岩石抗压强度试验 | 件 | 12 |  |
| 勘探孔放样及孔口高程测量 |  | 点 | 57 |  |

# 二、区域特征

### 1、气象

本工程位于杭州市西湖区转塘街道。杭州市属于亚热带季风气候区，四季交替明显；冬季受蒙古高压控制，盛行西北风，以晴冷、干燥天气为主，是低温少雨季节；夏季受太平洋副热带高压控制，以东南风为主，海洋带来充沛的水气，空气湿润、是高温、强光照季节；春季降水丰富，且降水时间长；秋季干燥，冷暖变化大。

据浙江省气象中心及杭州市气象局资料，杭州常年平均气温 16.2°C，极端最高气温为40.3°C（2003 年 8 月 1 日），极端最低气温-9.6℃（1969 年 2 月 6 日）；历年平均降雨量1464.2mm，年最大降雨量 2356.1mm（1954 年），年最小降雨量 954.6mm（1967 年）。最大24 小时降雨量 114mm， 最大3天降雨量 139mm。 1998 年 6 月 24 日～7 月 1 日连续降大雨五天，总降雨量达 412mm。降雨主要集中在 4～6 月（梅雨季）和 7～9 月（台风雨季），年总降雨日 130～160 天。年蒸发量为 1350～1472mm，其中 8 月份蒸发量大于降雨量。多年平均相对湿度 80～82%；多年平均雷暴日数 36 天，最多雷暴年 56 天；多年平均大雾 51 天，最多大雾年 64 天；全年平均日照 1899.9 小时，无霜期 209 天；最大积雪厚度为 30cm。

场地所在区域位于冲湖积平原区，属钱塘江水系，场地外围河网水系较发育，互相联通，最终注入钱塘江。

### 2、区域水文

杭州素以江南水乡湿地而著称，地表水系发达，河网交错，本区地表水体主要可分为河流和山间溪流。工作区河流地表水体属于钱塘江水系。

钱塘江是我省第一大河，并以河口涌潮壮观闻名古今中外，位于本工程以东直线距离约 5km，工作区河流水系总体自西向东汇入钱塘江。钱塘江源头于安微省休宁县西南皖、赣两省交界处的怀玉山脉主峰六股尖东坡。在梅城一带与兰江汇合后向东北流出七里泷峡谷，进入受潮汐影响的河口区，在北岸芦潮港闸与南岸镇海外游山连接处注入东海，全长 688km，流域面积 55558km2。

拟建场地附近的主要内河为团结浦，团结浦位于拟建项目的北侧，河道宽25～30m，水位标高5.70～5.95m，水深0.5-1.2m，河床坡度不大，自西向东汇入钱塘江。水位、流量、流速主要受降水及上游水库放水控制，动态变化大。

## （二）地质构造与区域稳定性

### 1、地质构造

工程区属冲海积平原区，其大地构造位置属于扬子准地台钱塘江台褶带的余杭～嘉兴台陷东北端，新构造运动主要以震荡性升降运动为主，近场区区域断裂中有北东向的萧山－球川深断裂，北西向的长兴—奉化大断裂，全新世以来都没有活动。

### 2、区域稳定性

按全国地震区带划分，杭州市位于长江中下游III等地震区的上海—上饶地震副带，嘉兴—常山地震带，属434~514级地震危险区。据历史文献记载，从公元929年至2018年4月，杭州曾发生3级以上有感地震60次，其中，M≥4级地震9次，M≥4.75级地震2次；公元929年12月杭州发生5级地震，震中烈度Ⅵ度，震中区房屋损坏；1521年杭州滨江区浦沿镇附近发生4级地震，均属浅源构造地震。而接近Ⅵ度破坏性地震仅在富阳、盐官一带各发生过一次，震源深度在十～十几公里。

总体而言：场地区地震活动的总体特点是地震频度低，震级小，强度弱，处于相对稳定的地壳单元，区域稳定性较好。

# 三、场地工程地质条件

## （一）地形、地貌

拟建场地位于西湖区转塘街道，场地地貌属冲湖积平原，地形较平坦。场地原为农田，现由人工填土回填。场地地面标高（钻孔孔口标高）在6.67~7.87m之间。

## （二）地基土的构成与分布特征

本次勘察深度38.7m范围内，划分为5个工程地质层8个工程地质亚层。自上而下分述如下：

①杂填土：松散,湿。主要由碎石、块石、建筑垃圾及粘性土组成，硬物质含量20～50%，粒径2-5cm为主，最大直径大于10cm，表层局部含少量生活垃圾。全场分布，层顶高程6.67～7.78m，层厚1.50～2.80m。

②粉质粘土夹粉土：灰～灰黄色，软塑～软可塑。切面较光滑，稍具光泽，韧性及干强度中等，局部层间夹粉土薄层，层厚1～3mm。全场分布，层顶标高4.58～5.78m，层厚0.50～3.90m。

③-1淤泥质粉质粘土夹粉土：灰色，流塑。层状，切面较光滑，稍具光泽，见云母碎屑及腐殖质，芯样无法自立，偶见贝壳碎片，韧性及干强度中等，层间夹粉土薄层，层厚1～3mm。全场分布，层顶标高1.52～4.35m，层厚3.40～6.90m。

③-2淤泥质粘土：灰色，流塑。切面光滑，稍具光泽，见大量云母碎屑及腐殖质，偶见贝壳碎片，芯样无法自立，韧性及干强度中等，局部相变为淤泥。全场分布，层顶标高-3.73～-0.97m，层厚4.00～7.30m。

④-1圆砾：灰黄色，稍～中密。粒径0.2～2cm颗粒约55～60%，粒径2～4cm颗粒约15～20%，最大直径大于6cm，磨圆度一般，呈亚圆形状，母岩成份主要为砂岩，余为粘性土及砂土充填。该地层局部漏浆严重。全场分布，层顶标高-9.22～-6.49m，层厚2.50～8.20m。

④-2含粘性土卵石：灰黄色，稍密～中密，饱和，厚层状， 卵石含量在 50～60%左右，粒径一般在20～50mm， 局部大于 8cm， 次圆状～次棱角状，砾石含量10～15%，局部粘性土含量较高，胶结一般，钻进时局部有漏浆现象，局部以含砾粉质粘土充填，土质不均一。本次勘察仅钻孔Z5、Z6、Z16、Z28分布。层顶标高-12.58～-9.65m，层厚0.00～2.60m。

⑥含砾粉质粘土：灰黄色，软可塑。切面较光滑，稍具光泽，韧性及干强度中等，砾含量10～15%。全场分布，层顶标高-16.60～-10.08m，层厚0.90～6.50m。

⑩-3中风化灰岩：灰色。具粒屑结构，略具层理，岩石具泥裂构造，节理裂隙发育一般，其裂隙面见方解石充填，敲击声脆，钻进时平稳，干钻较难钻进。钻孔取得岩芯多呈短柱状，局部呈碎块状，局部见溶蚀现象，RQD指标在50～80%之间，岩石天然抗压强度标准值为61.3MPa，饱和单轴抗压强度标准值为60.3MPa，为坚硬岩，岩石较破碎，岩体基本质量等级为Ⅲ级。该层全场分布，层顶标高-19.20～-13.18m，控制厚度5.00～8.40m。

⑩-0溶洞：岩溶较发育，溶洞内堆积物多由流-软塑状含砾粉质粘土、卵砾石半充填或全充填。个别溶洞无充填物，见掉钻现象。其中：洞径 0.90～4.10m，顶板埋深22.00～28.00m，顶板标高-20.39～-14.41m。本次揭见该层的孔为Z7、Z9、Z31、Z36、Z40、Z41、Z47、Z50、Z51、Z57，见洞率19.6%。

## （三）地基土物理力学指标及设计参数确定

### 1、地基土物理力学指标的统计

根据钻探野外鉴别、标准贯入试验、重型圆锥动力触探试验和室内土工试验成果，对各土层主要物理力学指标进行数理统计。统计方法按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）有关规定执行。

（1）土工试验指标：本次勘探共取了原状土样86件扰动样和13件，进行室内常规土工试验，对粉性土、砂性土、碎石土进行颗粒分析等试验项目，对基坑影响范围内土层进行渗透系数试验、抗剪强度指标（c、φ值）为峰值强度。统计时对同一土层中个别离散性较大或明显偏离的数据作剔除处理，不参加该层的指标统计。以各工程地质层为统计单元，统计出场地土层各项指标的统计样本数、最大值、最小值、平均值、变异系数、标准值等。当样本数少于6个时不提供变异系数。

（2）标贯、动探试验指标：标准贯入试验提供分层原始锤击数区间值、算术平均值和统计样本数；重型圆锥动力触探试验提供经杆长修正的分层锤击数区间值、算术平均值和统计样本数。

根据各项指标综合分析，各土层指标较客观的反映了地基土工程特性。各地基土层物理力学性质指标见附表2。

### 2、地基土设计参数的确定

地基土设计参数根据数理统计结果，结合地基土的岩性特征、变异系数、工程经验和参数使用条件，经综合分析后确定，详见附表3。

提供的物理力学指标建议值中，主要土层c、φ值提供标准值；其余均为平均值；标准贯入试验锤击数经杆长校正，为修正后击数平均值；重型动力触探试验锤击数为经杆长校正后的平均值。地基土承载力特征值（fak）、压缩模量（Es）和桩基设计参数（qsa、qpa）是参照浙江省标准《建筑地基基础设计规范》（DB33/T1136-2017）中相关规定，并结合地区建筑施工经验和类似场地桩基静载荷试验综合分析确定。

## （四）地下水

### 1、地下水的类型

本次勘察深度范围内地下水按赋存条件分为孔隙潜水、孔隙承压水和基岩裂隙水。

（1）孔隙潜水

孔隙潜水主要分布在①杂填土、②粉质粘土夹粉土等土层的空隙中，孔隙潜水主要受大气降水和地表水补给。勘察期间为雨季，于钻孔测得地下水位埋深为0.70～1.20m左右，水位标高在5.97～6.84m之间，水位变化与大气降水关系密切，动态变化幅度0.5～1.0m。同时该孔隙潜水主要分布于①杂填土中，由于杂填土结构松散，渗透性较大，该层潜水与附近地表水体（团结浦）互相补给，有一定的水力联系。本含水层与基坑围护、降水和抗浮设计等关系密切，基坑施工时应引起注意。

（2）孔隙承压水

依据场地地层分布及岩性成因，场地浅部存在微承压水，主要赋存于④-1圆砾、④-2含粘性土卵石中，含水层厚度2.70～8.20m，富水性一般，水量分布受充填胶结影响大、受上游覆盖层入渗补给及地表水体下渗补给为主，径流缓慢，根据本次勘察在钻孔Z22中实测可知，此层承压水头埋深在地面以下2.35m，相当于85国家高程为5.16m。

根据本报告第六章对基坑抗渗流稳定性计算表明，该承压水对本工程基坑施工影响较大，应采取隔断承压水或设置减压井等措施，防止基坑发生坑底突涌事故。

（3）基岩裂隙水

基岩裂隙水主要赋存于基岩裂隙中，水量主要受构造和节理裂隙控制，该类地下水水量不大。另外在灰岩岩溶发育地段，同时存在岩溶水，其水位同基岩裂隙水连通。本含水层主要受侧向补给和上部承压水下渗补给，水量微弱，径流缓慢，对工程影响小。

### 2、地下水和土的腐蚀性评价

场地内及附近无明显污染源存在，根据本次勘察在钻孔Z1、Z53中所取水样水质简分析结果，依据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001　2009年版）12.2按II类场地环境类别，对地下水和土进行腐蚀性评价。

地下水的腐蚀性评价：地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

地下水与土是相互作用、相互融合的，土中的各种离子均已淋漓到水中，场地及周边无污染源，土对混凝土结构的腐蚀性评价按《岩土工程勘察规范》12.2.1条注3要求各项判别指标较环境水大1.5倍，所以场地浅部土层对砼和砼中钢筋的腐蚀性基本与潜水的腐蚀性相同。

判定结果详见表2～表3。

水和土对混凝土结构的腐蚀性评价               表2

| 项 目 水 样 号 | 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO42- | Mg2+ | 矿化度 | HCO3- | 侵蚀CO2 |  | pH值 |  |  |
|  | mg/L (mg/kg) | mg/L | mg/L | mmol/L | mg/L |  |  |  |  |
| 规范 |  |  |  |  | A | B | A | B |  |
|  | <300 | <2000 | <20000 | >1.0 | <15 | <30 | >6.5 | >5.0 | 微腐蚀 |
|  | 300~1500 | 2000~3000 | 20000~50000 | 1.0~0.5 | 15~30 | 30~60 | 6.5~5.0 | 5.0~4.0 | 弱腐蚀 |
| Z1 | 126.4 | 86.69 | 981 | 13.87 |  | 8.94 |  | 6.94 | 微腐蚀 |
| Z53 | 72.3 | 86.67 | 328 | 3.61 |  | 2.24 |  | 7.42 | 微腐蚀 |

注：A指直接临水或强透水层（碎石土和砂土）中的地下水；B指弱透水层(粉土和粘性土)中的地下水。

水和土对混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价          表3

| 项 目 水 样 号 | 砼中钢筋 | 砼中钢筋评价结果（干湿交替） | 砼中钢筋 | 砼中钢筋评价结果（长期浸水） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cl- |  | Cl- |  |
|  | mg/L |  | mg/L |  |
| 规范 | <100 | 微腐蚀 | <10000 | 微腐蚀 |
|  | 100~500 | 弱腐蚀 | 10000~20000 | 弱腐蚀 |
|  | 500~5000 | 中腐蚀 | -- | 中腐蚀 |
| Z1 | 99.99 | 微腐蚀 | 99.99 | 微腐蚀 |
| Z53 | 3503 | 微腐蚀 | 3503 | 微腐蚀 |

## （五）场地和地基的地震效应

### 1、地震动参数

按《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010,2016年版）规定，场地设计基本地震加速度值为0.10g，抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，场地设计特征周期为0.35s。

根据场地Z20、Z28、Z38孔单孔剪切波速测试成果(详见附表6），场地20m深度范围内，各孔平均土层等效剪切波速150m/s＜Vse=165.8～177.3m/s≤250m/s，场地土类型为中软土。根据钻探揭示，场地覆盖层厚度3～50m，判定场地类别为Ⅱ类，场地存在软弱土层，划属抗震不利地段。

### 3、地震液化

按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010,2016年版），地面下存在饱和砂土和饱和粉土时，除6度外，应进行液化判别。本场地20m深度范围内，无饱和粉砂和饱和粉土分布，可不进行液化判别。

### 软土震陷

按国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009 年版）第 5.7.11 条条文说明，在抗震设防烈度为 7 度时，地基承载力特征值大于 80kPa 或剪切波速大于 90m/s 时，可不考虑震陷影响。根据本次单孔波速测试，场地涉及影响范围内的③-1淤泥质粉质粘土夹粉土、③-2淤泥质粘土层的等效剪切波速为140-170m/s，大于 90m/s ，因此，本场地可以不考虑软土震陷的影响。

## （六）不良地质作用与特殊性岩土

### 1、不良地质作用

本次勘察过程中，在部分勘探孔中发现有溶洞存在。具体在Z7、Z9、Z31、Z36、Z40、Z41、Z47、Z50、Z51、Z57钻孔中发现溶洞，溶洞直径0.90～4.10m，溶洞内为空洞或半充填，充填物为流塑状或可塑状粘性土，见洞率19.6%，岩溶较发育。各孔揭示溶洞、土洞情况见下表。

溶洞对该工程桩基础有较大影响，勘探孔之间是否存在其它影响工程的溶洞，在施工中应引起注意。

岩溶发育情况一览表

| 序号 | 孔号 | 坐标 |  | 层顶 标高 (m) | 层底 标高 (m) | 单洞 洞高 (m) | 填充情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | Z7 | 69227.25 | 70590.9 | -17.12 | -19.32 | 2.20 | 半充填 |
| 2 | Z9 | 69223.91 | 70631.92 | -16.79 | -18.49 | 1.70 | 半充填 |
| 3 | Z31 | 69205.71 | 70608.92 | -19.96 | -22.86 | 2.90 | 半充填 |
| 4 | Z36 | 69204.74 | 70472.08 | -16.66 | -19.86 | 3.20 | 空洞 |
| 5 | Z40 | 69197.62 | 70547.95 | -17.57 | -21.07 | 3.50 | 半充填 |
| 6 | Z41 | 69195.76 | 70567.86 | -16.76 | -20.86 | 4.10 | 半充填 |
| 7 | Z47 | 69196.02 | 70463.24 | -16.40 | -18.50 | 2.10 | 空洞 |
| 8 | Z50 | 69189.83 | 70527.13 | -14.41 | -15.31 | 0.90 | 半充填 |
| 9 | Z51 | 69189.96 | 70547.00 | -20.39 | -24.39 | 4.00 | 半充填 |
| 10 | Z57 | 69176.75 | 70671.94 | -15.31 | -18.61 | 3.30 | 半充填 |

场地位于冲湖积平原区，地形平坦开阔，河岸稳定，场区内及其附近目前不存在其他对工程安全有影响的滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷和地裂缝等不良地质作用,也未发现其他对本工程建设不利的地下埋藏物。

### 2、特殊性岩土

（1）人工填土

场地上部分布的人工填土为杂填土，结构松散，主要由碎石、块石、建筑垃圾及粘性土组成，硬物质含量20～50%，粒径2-5cm为主，最大直径大于10cm，最大层厚2.7m，均匀性差，渗透性大，自稳性差，基坑开挖时易塌方，对基坑开挖及桩基施工有一定影响。

（2）软土

拟建场地中部分布淤泥质土层，具含水量高、孔隙比大、压缩性高、高灵敏度、易蠕变等特点，工程地质性质较差，对地下室基坑开挖及桩基施工有一定的影响。

（七）场地稳定性和适宜性

根据前述分析，本场地地势较平坦，从区域构造看，属地壳稳定区域，地震活动水平偏低，属于基本稳定区域。同时，场地内及周边不存在滑坡、地面沉降、地面塌陷等不良地质作用。

场地存在软弱土，属建筑抗震不利地段，但由于本工程拟采用下部基岩层作为桩基础持力层，桩端持力层分布较稳定，场地软弱土对建筑稳定性影响较小。

因此，场地总体稳定性较好，适宜本工程建设。

# 四、地基土的分析与评价

①杂填土，结构松散，力学性质较差，不宜直接利用。

②粉质粘土夹粉土：软塑状，物理力学性质一般，厚度小且分布不均匀，下伏软卧层，不可作为拟建建筑物的浅基础持力层。

③-1淤泥质粉质粘土夹粉土：流塑，具高压缩性，物理力学性质差，是本场地主要软弱土层，不可直接利用。

③-2淤泥质粘土：流塑，具高压缩性，物理力学性质差，是本场地主要软弱土层，不可直接利用。

④-1圆砾：稍密～中密状，物理力学性质较好，但层厚不稳定，且埋深浅，不建议作为拟建建筑桩基础持力层使用。

④-2含粘性土卵石，稍密-中密，物理力学性质一般，分布不稳定，仅个别孔揭示，不可作为拟建建筑桩基础持力层使用。

⑥含砾粉质粘土：软可塑状，具中等压缩性，物理力学性质一般，不可作为拟建建筑桩基础持力层使用。

⑩-3中等风化灰岩：坚硬岩，物理力学性质较好，埋深和厚度较稳定，是拟建物良好的桩基础持力层。

# 五、基础方案评价与持力层选择

## （一）浅基础条件分析评价

场地内主要建筑为1幢14层档案库房 、1幢3层对外服务用房、1幢3层档案业务和技术用房及附属用房（公厕、开闭所）等，全场下设2层地下室，坑底标高约-2.3米，地下室底板开挖深度约10.0m。拟建建筑物荷载较大，场地上部无适宜的持力层，浅基础不能满足设计要求，须采用桩基础。

## (二) 桩基条件分析评价

根据场地的工程地质条件，结合拟建筑物荷载特征，场地浅部无适宜的桩基础持力层，场地下部中风化灰岩可作为拟建建筑的桩基础持力层。

拟建的高层档案库房和多层技术用房，建议采用φ800～1000mm的钻孔灌注桩，以⑩-3中风化灰岩作为桩基础持力层，桩身须穿越溶洞，进入完整的中风化灰岩不小于1d（d为桩身直径）。由于本工程设两层全盘地下室，考虑到整体抗浮的需要，建议采用统一桩型。

## （三）单桩竖向承载力估算

根据室内岩土试验及现场原位测试结果，参照有关规范规程，并结合我院工程实践经验，提出各岩土层各类桩型的桩周土摩阻力特征值qsa和桩端土承载力特征值qpa（见附表2）。

单桩竖向承载力特征值Ra按下式估算：

Ra=upqsiali+qpaAp

式中：

Ra——单桩竖向承载力特征值（kN）

up——桩身周边长度（m）

qsia——第i层土的桩周摩阻力特征值（kPa）

li——第i层岩土厚度（m）

qpk——桩端土端阻力特征值（kPa）

Ap——桩底端横截面面积（m2）

本次估算按基坑底部起算，现按不同桩型或不同桩端持力层分别估算的单桩竖向承载力特征值见表4。

单桩竖向承载力特征值估算表        表4

| 桩型 | 钻孔 | 桩径 (mm) | 持力层 | 桩端入持力层深度（m） | 桩长（m） | 单桩承载力特征值（kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻孔灌注 桩 | ZK1 | Φ800 | ⑩-3 | 1.0 | 14.3 | 3346 |
|  |  | Φ1000 | ⑩-3 | 1.0 | 14.3 | 4890 |
|  | ZK57 | Φ800 | ⑩-3 | 1.0 | 17.2 | 3114 |
|  |  | Φ1000 | ⑩-3 | 1.0 | 17.2 | 4599 |

## 沉（成）桩可行性分析及对周围环境影响的评价

大直径钻孔钻孔灌注桩施工方法目前国内较常用的有三种，即回转成孔法、冲击（冲抓）成孔法和套管法 ( 又称贝诺托法 ) 。回转成孔法适用地层为软土、粘性土、粉土、砂土、粒径较小的碎石土和风化基岩，成孔速度较快，充盈系数一般，缺点为粒径较大的碎石土钻进困难；冲击（冲抓）成孔法适用地层为粉土、砂土、碎石土和风化基岩，成孔速度较慢，充盈系数较大，粘性土钻进速度较慢；贝诺托法适用地层为软土、粘性土、粉土、砂土、碎石土，成孔速度较快，充盈系数小，缺点为块石和基岩施工困难。

钻（冲）孔灌注为非挤土桩，因而亦不存在沉桩困难问题。但要注意浅部填土的松散掉块和下部④-1圆砾和④-2含粘性土卵石的塌孔等问题，应采用先进的施工工艺和合适的泥浆比重，各道工序应连续进行，尤其是成孔与浇灌工序，以确保桩基施工质量。设计施工时应根据地层情况选择合适的施工工艺。

当采用钻孔灌注桩以⑩-3中风化灰岩为桩基础持力层时，应注意以下问题：

（1）岩溶中钻进时，要加大泥浆比重，防止出项严重漏浆时，有足够的泥浆来补充；

（2）对于溶洞内填充物为软弱粘性或淤泥的溶洞，进入溶洞后也应向孔内投入粘性土、片石混合料，冲砸固壁。钻头穿越溶洞时要密切注意大绳的情况，以便判断是否歪钻。

拟建场地位于之江旅游度假区，钻孔灌注桩施工产生的泥浆需及时回收和外运，避免对周围环境造成污染。

# 六、基坑地质条件分析评价

## （一）基坑工程概况

拟建场地北侧为河道，基坑距离北侧围墙约5.0米，基坑东侧、西侧为场地内空地，南侧紧邻现状创意支路。本工程下设2层地下室，坑底标高约-2.3m，场地现状地面标高6.67～7.87m，基坑深度从现地面向下开挖约10.0m。根据浙江省标准浙江省《建筑基坑工程技术规程》（DB33/T1065-2014），本工程基坑工程安全等级为一级。

## （二）基坑围护方案建议

基坑开挖深度内主要涉及的土层为：①杂填土、②粉质粘土夹粉土、③-1淤泥质粉质粘土夹粉土，坑底土层为③-1淤泥质粉质粘土夹粉土层，局部为③-2淤泥质粘土，③-1淤泥质粉质粘土夹粉土和③-2淤泥质粘土工程性质差，易产生坑壁坍方等不良工程地质问题，同时由于孔隙潜水埋深较浅，应同时做好降、排水工作。

根据基坑的工程地质条件结合工程实践和地区施工经验，基坑采用排桩加内支撑的支护方法。基坑开挖后应及时进行地下室结构施工，对基底土不宜长时间浸水或过多扰动，以免增加施工难度或产生不利影响。具体支护方案的选择应结合场地工程地质条件、周边环境保护要求及施工条件等综合确定，需要专门的设计方案。

## （三）基坑降水

场地地下水（孔隙潜水）水位较高，勘察期间测得地下水（孔隙潜水）水位埋深0.70～1.20m左右，水位标高在5.97～6.84m之间,高于地下室设计底板标高，基坑开挖时，应预先降低地下水位，宜采用轻型井点降水措施或集水明排；沿基坑壁间隔适当距离设置集水井和排水沟系统，随时将地下水引入集水井用泵排出坑外。同时，基坑开挖前沿基坑外侧地面挖排水沟，采取截水、封堵、导流等措施，实施有组织排水，防止地面水流入坑内。本基坑工程应进行基坑围护专项设计，基坑开挖设计涉及土层的计算参数见表5。

基坑围护设计参数表        表5

| 层号 | 天然 密度 | 渗透系数 |  | 直剪快剪 |  | 固结快剪 |  | 三轴UU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直 | 水平 | 内聚力 c | 内摩擦角φ | 内聚力 c | 内摩擦角φ | 内聚力 c | 内摩擦角φ |
|  | kg/m3 | cm/s | cm/s | kPa | 度 | kPa | 度 | kPa | 度 |
| ② | 1.89 | 5.4E-05 | 1.1E-05 | 19.8 | 8.9 | 23.9 | 19.1 | 20.0 | 15.0 |
| ③-1 | 1.77 | 4.2E-07 | 5.6E-07 | 7.3 | 2.7 | 14.2 | 11.1 | 9.0 | 1.1 |
| ③-2 | 1.73 | 7.5E-07 | 2.6E-07 | 7.7 | 2.5 | 13.0 | 10.2 | 8.9 | 1.0 |

## （四）基坑抗浮

场地与基坑开挖关系密切的为场地浅部的孔隙潜水，其与外界联系密切。由于场地无长期水位观测资料，现根据勘察期间实测地下水稳定水位，结合场地地形地貌、地下水补给排泄条件及周围道路标高等因素，综合确定抗浮设计水位高程宜按室外道路地坪设计标高下0.5m考虑。

场地浅部孔隙潜水水位埋深较浅，抗浮桩设计可与主体结构设计相结合，桩长宜根据设计计算确定，抗浮桩抗拔承载力应通过现场抗拔静载荷试验确定。各土层的基桩抗拔系数λ粘性土取0.70～0.75，卵砾石取0.60。

由于基坑开挖范围较大，且开挖土层性质差，为保证地下室基坑施工安全顺利，开挖施工应分级、分区块进行。开挖废土应及时外运，严禁堆放在基坑附近。针对基坑周边市政道路、管线等，基坑开挖支护施工应进行沉降观测、位移观测和坑壁变形观测，做好周围环境影响的岩土工程监测工作。

## （五）承压水对基坑的影响

本工程基坑预计挖深10m，基坑底标高约-2.3m，④-1圆砾和④-2含粘性土卵石构成承压含水层，根据本次勘察承压水观测，承压水水头标高在5.16m。

据国标《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011附录W规定，验算公式为：

γm(t+Δt)/Pw≥1.1

γm透水层以上土的饱和重度（KN/m3），估算时取值17.3 kN/m3；

t+Δt透水层顶面距基坑底面的深度（m），估算时取值4.19m；

Pw为含水层水压力（kPa），估算时取值116.1kPa（承压水水头按5.16m计算）。

在Z23勘探点（该勘探点承压含水层层面埋深最浅）进行估算，估算结果为γm(t+Δt)/Pw=17.3×4.19/116.1=0.62，可知地层条件未能满足抗渗流稳定要求。

因此基坑开挖工程中，应隔断承压水或设置减压井，防止基坑发生突涌事故。

## (六)基坑围护设计及施工应注意的问题

(1)在基坑开挖施工过程中，首先检验支护体系的施工质量，确认施工质量达到设计要求后方可开挖。开挖时应对基坑内外地下水位、基坑周边土体深层位移等进行监测，随时掌握基坑周围土体的位移变化等情况。基坑开挖过程中采用信息化施工，防止基坑失稳或发生过大位移对周边建筑物、道路、地下管线造成不利影响。

(2)基坑工程开挖过程中，由于土体开挖，坑内水位下降，坑内土体释放后土体应力不平衡，造成周边土体应力需要重新调整以达到新的应力平衡，这一过程是通过周边土体发生一定的位移来实现的，具体表现为：基坑周围土体发生沉降和侧移、基坑坑底隆起变形、基坑降水引起地表沉降。

(3)基坑周边土体的位移带动相邻道路和桩基础等发生变形，较大的变形会对它们产生破坏。基坑开挖中应充分利用土体时空效应规律，严格掌握施工工艺要点：沿纵向按限定长度逐段开挖，在每个开挖段分层、分小段开挖，按规定时限开挖及施工底板，减少暴露时间。

# 七、结论与建议

## （一）结论

1.通过本次勘察，查明了建筑场地地基岩土层类型、深度、分布及物理力学性质，确定和提供了各岩土层物理力学指标及设计参数，达到了本次详勘的目的，可作为施工图设计的依据。

2．场地主要地下水类型有孔隙潜水、孔隙承压水和基岩裂隙水，勘察期间测得地下水水位埋深在0.70～1.20m左右，水位标高在5.97～6.84m之间，承压水主要含水层为④-1圆砾和④-2含粘性土卵石层，勘察期间测得承压水头标高为5.16m。地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

3．本场场地类型为Ⅱ类，抗震设防烈度为7度，设计基本地震动加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，地震动反应谱设计周期为0.35s。场地分布有软弱土层，属抗震不利地段。

4．本次勘察过程中，在部分勘探孔中发现有溶洞存在。具体在Z7、Z9、Z31、Z36、Z40、Z41、Z47、Z50、Z51、Z57钻孔中发现溶洞，溶洞直径0.90～4.10m，溶洞内为空洞或半充填，充填物为流塑状或可塑状粘性土，见洞率19.6%，岩溶较发育。溶洞对该工程桩基础有较大影响，勘探孔之间是否存在其它影响工程的溶洞，在施工中应引起注意。除此之外，未发现有其它对本工程不利埋藏物及不良地质作用，适宜本工程建设。

## （二）建议

1．拟建筑物基础类型宜采用φ800～1000mm的钻孔灌注桩，以⑩-3中风化灰岩作为桩基础持力层，桩身须穿越溶洞，桩端进入持力层不小于1d（d为桩身直径）。

2．基坑工程可采用排桩加内支撑的支护方法。基坑开挖后宜及时进行地质验槽并浇筑基础，并在施工过程中做好基坑土体和邻近建筑物、道路、地下管线的变形监测。

3．场地地下水位较高，建议抗浮设计水位高程宜按室外道路地坪设计标高下0.5m考虑，抗浮桩设计可与主体结构设计相结合，桩长宜根据设计计算确定，抗浮桩抗拔承载力应通过现场抗拔静载荷试验确定。

4．钻孔灌注桩的竖向承载力与桩径、桩长，沉碴厚度、是否缩径等有密切关系，尤其是沉碴厚度的控制，应采取有效的泥浆护壁措施，加强现场施工管理和监测工作，选择有一定施工经验和资质的桩基施工队伍。

5．影响单桩竖向承载力的因素较多，其单桩竖向承载力特征值最终应通过静载荷试验确定。

6．本工程基坑属于一级基坑，宜进行基坑围护专项设计。场地地下水在丰水期埋深较浅，基坑开挖时，应做好降水措施，使地下水位降深超过基底开挖深度，同时建立有效的集排水系统。

7.勘察期间发现多处岩溶现象，若采用⑩-3中风化灰岩作为桩基础持力层，建议按规范要求进行一桩一探施工勘察。