杭州市城市档案中心—北侧消防通道

基坑监测及桩基检测项目

（采购方式：公开招标）

招

标

文

件

招标单位：杭州市档案馆

时间：2022年2月

目录

第一章：招标公告......................................................3

第二章：投标须知及其前附表..................................6

第三章：投标文件格式..............................................13

第四章：服务要求及工程量清单..............................15

第五章：合同书..........................................................18

第一章    招标公告

一、项目基本情况

项目名称：杭州市城市档案中心—北侧消防通道基坑监测及桩基检测项目

采购方式：公开招标

最高限价（元）：180000

数量：1

单位：项

简要规格描述：杭州市城市档案中心—北侧消防通道基坑监测及桩基检测项目，详见招标文件第四章“服务要求及工程量清单”。

合同履约期限：（1）基坑监测期限：自本项目基坑开挖至基坑回填土全部完成止。（2）桩基检测期限：合同签订后15天内提供详细的测试方案，并向建设单位、监理单位和施工单位作方案交底。接到建设单位通知后，5天内进场测试，测试完成后10天内提交成果报告。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：具备建设行政主管部门颁发的地基基础工程检测类检测机构资质，并取得省级以上技术监督局颁发的计量认证证书，计量认证证书附表内容和条目应包括相应或类似试验检测项目。本检测项目的专职检测人员必须持有省级建设行政主管部站颁发的土木、地质相关专业检测岗位证书。

三、获取招标文件

时间：2022年2月18日——3月9日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：杭州市档案馆官网（https://www.hzarchives.gov.cn/）

方式：在线获取（潜在供应商登陆杭州市档案馆官网，在线申请获取采购文件（进入“公告公示”栏目，选择项目，申请获取采购文件；如未在杭州市档案馆官网获取，引起的投标无效责任自负）。

售价（元）： 0

四、投标截止时间（线下）

提交投标文件截止时间：2022年3月9日09:30（北京时间）

地点：杭州市香积寺路3号杭州市档案馆三楼大会议室递交。

评审时间：2022年3月9日09:30（北京时间）

评审地点（网址）：杭州市香积寺路3号杭州市档案馆三楼大会议室。

五、招标公告公开链接

https://www.hzarchives.gov.cn/node/135.jspx

六、公告期限

自本公告发布之日起20个日历日。

七、其他补充事宜

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）前7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑供应商对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：杭州市档案馆

地址：杭州市拱墅区香积寺路3号杭州市档案大楼

项目联系人（询问）： 黄工

项目联系方式（询问）：0571-85344395

- 全过程咨询单位信息（现场实地踏勘联系机构）

- 名称：中国联合工程有限公司

项目联系人（询问）：陈工

项目联系方式（询问）：13023693515
   3.监督管理部门

名称：杭州市档案馆机关纪委

地址：杭州市拱墅区香积寺路3号杭州市档案大楼

联系人：王老师

监督投诉电话：0571-85372560

第二章    投标须知及其前附表

一、投标须知前附表

| 序号 | 序列名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 杭州市城市档案中心—北侧消防通道基坑监测及桩基检测项目 |
| 2 | 建设地点 | 位于西湖区转塘街道杭州市城市档案中心北侧，上跨团结浦河道，连接G320国道和杭州市城市档案中心（XH1812-A2-01地块） |
| 3 | 招标人、 全过程咨询单位 | 招标人：杭州市档案馆 联系人：黄老师，电话：0571-85344395 全过程咨询单位：中国联合工程有限公司 联系人：陈老师，电话：13023693515 |
| 4 | 招标范围及内容 | - 根据基坑围护设计要求，对本工程基坑周边建筑、道路、围护体系及其他相关设施可能造成的变形、位移、沉降，以及坑内外水位等进行全过程监测。详见基坑监测设计图和清单。 - 根据设计要求，对工程桩试桩进行静载检测，工程桩进行小应变完整性检测分析，围护桩钻孔取芯，详见设计图纸及清单。 |
| 5 | 质量标准 | - 1.基坑监测符合《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）的强制性标准、围护设计要求执行。 - 2.桩基检测符合国家《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T 3512-2020）强制性标准、设计要求，出具合法有效的桩基检测成果报告。 |
| 6 | 投标报价 | 本项目最高限价：18万元（人民币：壹拾捌万元整） 报价高于最高限价的，为无效投标文件。 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标。 |
| 8 | 工期 | 详见合同内容。 |
| 9 | 付款方式 | 详见合同内容。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格审查。 资格审查是指在开标后由招保人根据招标文件的规定对供应商进行的资格审查。 |
| 11 | 评标定标办法及标准 | 招标单位组成评标委员会进行综合评定，详见第二章第四款。 |
| 12 | 投标人要求 | 投标人应具备建设行政主管部门颁发的地基基础工程检测类检测机构资质，并取得省级以上技术监督局颁发的计量认证证书，计量认证证书附表内容和条目应包括相应或类似试验检测项目。本检测项目的专职检测人员必须持有省级建设行政主管部站颁发的土木、地质相关专业检测岗位证书。 |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 14 | 投标文件 | 一正二副 |
| 15 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 截标时间：2022年3 月 9日9时30分 地点：杭州市香积寺路3号市档案馆3楼大会议室。 |
| 16 | 开标时间、地点 | 时间： 2022年3月 9日9时30 分 地点： 杭州市档案馆三楼大会议室 |
| 17 | 招标文件获取 | 招标人自行在杭州档案馆官网下载（http://www.hzarchives.gov.cn/） |
| 18 | 质疑 | 根据《杭州市档案馆采购管理规定》的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。对招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在公示有效期满后获得的，应当自公示有效期截止之日起计算），且应当在招标公告截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。 |
| 19 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标候选人持中标通知书与招标人签订合同。 |
| 20 | 履约保证金 | 中标人在合同签订后7个工作日内，须向招标人提交合同金额5%履约保证金。履约保证金以电汇、银行汇票、转账支票或金融机构、融资性担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |

二、投标文件的编制

1、投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请及时向招标单位索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝接收，或视为废标。

2、投标文件的组成：

（1）投标函；

（2）授权委托书；

（3）资格证明材料：营业执照，建设行政主管部门颁发的地基基础工程检测类检测机构资质，并取得省级以上技术监督局颁发的计量认证证书，计量认证证书附表内容和条目应包括相应或类似试验检测项目；

（4）项目负责人：基坑监测项目负责人必须持有省级建设行政主管部站颁发的相关专业检测岗位证书；桩基监测负责人具有桩基检测工程师执业资格（市政桥梁检测岗位）；

（5）提供符合本项目实际情况的实施方案、安全文明作业方案、环境保护措施方案、作业设备选用方案、维护及布置方案；

（6）投标人近3年（2019年1月1日—2021年12月31日）完成过类似的工程，基坑监测项目不少于2个，桩基检测项目不少于2个；

（7）对本项目的合理化建议；

（8）工程量清单报价表。

3、招标文件提供的文件格式投标单位必须使用，但可以按同样格式进行扩展。

4、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印。

5、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印签。

6、投标文件中有关报价数额的，应同时用文字和数字表示。

7、投标报价

⑴ 本次报价采用综合单价，投标报价应将所有组成综合单价的项目详细列出。投标单位在提交标书前，对本工程的有关图纸、规范、技术说明、质量检验要求、招标文件、工程所在地周围环境、交通情况等情况应认为均已详细研究明了，投标报价中已按招标文件和合同条款中的工程承包范围、质量要求、质量验收标准、工期等要求并充分考虑了人工、材料、机械、措施费、管理、利润、税金及政策性风险等因素计算了全部费用，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标单位负责。

⑵ 投标单位的投标综合单价是指按照图纸、规范和招标文件要求而包干的完全价格。综合单价报价应包含了完成该项目所需的全部施工工序内容。

⑶ 投标文件报价单价和总价采用人民币表示。

8、投标文件的份数和签署

⑴ 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件，一正二副。

⑵ 投标文件需采用打印或黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

⑶ 投标文件应逐页加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

⑷ 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。

三、 投标文件密封和递交

1、投标文件的密封和标志：

⑴ 投标单位应将投标文件密封递交。

⑵ 所有封袋上都须写明招标单位名称、工程名称及投标单位名称。

⑶ 所有投标文件必须在封袋骑缝处以显著标志密封。封袋密封处须加盖单位公章。

2、投标文件送达时间：

投标单位须在前附表中规定的投标文件递交截止时间前将投标文件递交给招标单位，逾时将被拒绝接收。

四、 开标、评标、定标

1、开标

⑴ 招标单位将按招标文件中规定的时间和地点进行内部不公开开标。

⑵ 开标时，招标单位将当场检查各投标文件的完整性，确认投标文件是否有效。

⑶ 有下列情况之一者，投标文件不予受理：

① 逾期送达的或者未送达指定地点的；

② 未按招标文件要求包装、密封的；

2、评标、定标

2.1评标按下列程序进行：

（1）依法组建评标委员会；

（2）技术标评审；

（3）报价评审；

（4）完成评审报告。

（二）评审成员组成

采购机构依法组建由5人及以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。

2.2本项目由招标单位组成评标委员会对投标书进行综合评标，经资格审查通过，且投标文件响应招标文件全部实质性要求，评标小组经综合评定后确定中标人。若投标人不满足3（不含）家，重新组织招标。

2.3评标委员会将通过打分的方式对各投标人满足采购需求、实施方案和业绩等情况进行综合评审：

| 资信及技术分40分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评 分 内 容 | 分值 |
| 1 | 提供营业执照，注册资金在1000万元及以上的得5分。 | 0-5分 |
| 2 | 投标人提供地基基础工程检测类检测机构资质。 | 0-5分 |
| 3 | 提供省级以上技术监督局颁发的计量认证证书，计量认证证书附表内容和条目应包括相应或类似试验检测项目。 | 0-5分 |
| 4 | 投标人拟派的基坑监测项目负责人必须持有省级建设行政主管部颁发的地基基础检测相关专业的岗位证书（以提供的证书加盖公章为准）。 | 0-5分 |
| 5 | 投标人拟派的桩基检测负责人具有桩基检测工程师执业资格（市政桥梁检测岗位）。 | 0-3分 |
| 6 | 提供符合本项目实际情况的实施方案、安全文明作业方案、环境保护措施方案、作业设备选用方案、维护及布置方案。 | 0-4分 |
| 7 | 投标人近3年（2019年1月1日—2021年12月31日）完成过类似基坑监测项目，要求提供合同复印件，每个2分，最多不超过4分。 | 0-4分 |
| 8 | 投标人近3年（2019年1月1日—2021年12月31日）完成过类似桩基检测项目，要求提供合同复印件，每个2分，最多不超过4分。 | 0-4分 |
| 9 | 对本项目的合理化建议。 | 0-5分 |
| 报价分60分 |  |  |
| （1）满足评标要求且所有投标价的平均报价作为评标基准价。当投标单位5家及以上时，基准价为去掉最高最低价后的平均报价作为评标基准价。 （2）商务得分=(1-¦基准价-投标报价¦/基准价)×60%×100，（保留小数2位，由评标委员会统一计算）。 （3）评标委员会认为投标人的投标报价严重偏离市场规律，应当要求该投标人做出书面说明。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料，评标委员会可将该投标文件作无效标处理。 |  | 0-60分 |

2.4投标报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

2.5各磋商供应商的最终得分为资信及技术服务、价格评审得分的总和。

2.6最后评标委员会将最终得分最高的（得分相同的，按最终应标报价由低到高顺序排列。得分且最终应标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，均相同的，由评标委员会随机抽取决定。）推荐为中标候选人。

五、授标与签订合同

1、中标通知书

评标结果确定后，招标单位在3日内向中标的投标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。未中标的投标人，招标单位不再进行单独通知。中标人收到中标通知书后，应按通知书指定的时间与地点参加合同谈判并签署合同。

2、签订合同

⑴ 中标人的中标价即为合同价款。

⑵ 中标人在收到中标通知书之日起，应及时与招标人办理洽谈和签订承包合同的各项手续并做好进场准备工作(含临时设施、施工水电接引)，招标人另有规定的除外。

⑶ 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

3、安全文明施工

⑴ 承包方保持施工场地的施工卫生，并符合《建筑工地文明施工管理办法》的有关规定。

⑵ 承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定及发包方有关制度，严格按安全标准组织施工。由于承包方未按安全操作规程操作或违反安全防火规定而造成人员伤亡、质量事故及财产损失均由承包方自行负责。

第三章  投标文件格式

一、投标函

投 标 函

致：

1、我方接受贵方的杭州市城市档案中心—北侧消防通道基坑监测及桩基检测项目招标文件。

2、我方经认真研究招标文件及其它有关文件后，愿以人民币(小写+大写)

的工程款报价承接贵单位 杭州市城市档案中心—北侧消防通道基坑监测及桩基检测项目工程的工作，其中基坑监测报价人民币(小写+大写)                 ，桩基检测报价人民币(小写+大写)                ，并遵守本招标文件中有关工程款支付的规定。

3、如果贵方接受我方的投标，我方保证根据合同的约定完成全部工作。

4、本投标书同招标文件、双方签订的补充文件（如有）以及涉及合同内容的有关文件将构成约束双方的合同。

投标单位：(盖章)

法定代表人或授权委托人：(签字)

日期：    年  月  日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明，我       (姓名)系             (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                      (单位名称)的       (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       (招标单位)的                  工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：             性别：              年龄：

单位：               部门：               职务：

身份证号码：

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

授权委托日期：    年   月    日

第四章     服务要求及工程量清单

一、基坑监测工程量清单

杭州市城市档案中心—北侧消防通道工程基坑监测工程量清单报价表

金额单位：元

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测斜点 | 个 | 7 |  |  | - 按设计监测的频率，准时提供监测报表； - 及时为基坑土方开挖及现场施工提出建议，确保基坑安全在可控范围内； - 具体监测点布置及相关监测要求应以图纸及相关规范为主。 |
| 2 | 钢支撑应力监测点 | 个 | 8 |  |  |  |
| 3 | 围护桩（墙）顶水平位移及竖向位移监测点 | 个 | 7 |  |  |  |
| 4 | 水位监测点 | 个 | 7 |  |  |  |
| 5 | 周边建筑物（包括道路、围堰）、管线、地面沉降观测点 | 详见基坑监测平面图、相关的设计说明，以及根据现场实际需要而设沉降观测点，费用一次性包干。 |  |  |  |  |
| 6 | 基坑监测报价 | 元 |  |  |  | 综合单价报价中应包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费（含财务费）、利润、税金以及应考虑的风险金等一切费用。 |

投标人：                （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表           (签章)

日     期：         年         月         日

二、桩基检测工程量清单

杭州市城市档案中心北侧消防通道项目桩基检测工程量清单报价表

金额单位：元

| 序号 | 工作内容 | 试桩特征 |  |  | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 桩基（mm） | 终拔/压(最大加载量) |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗压（桥梁） | SYZ1 | 800 | 4200KN | 根 | 1 |  |  | 做静载时，应提供：a、单桩竖向极限承载力；b、桩顶沉降与变形数据；c、桩端沉降量。 |
| 2 |  | SYZ2 | 800 | 4200KN | 根 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | SYZ3 | 800 | 4200KN | 根 | 1 |  |  |  |
| 4 | 小应变（桥梁） | 工程桩 | 800 |  | 根 | 12 |  |  | 做小应变时应提供：① 桩身完整性评价；② 桩基质量等级。 |
| 5 | TRD试块及钻孔取芯（基坑） |  | 渗透系数要求不大于1x10-7/cm/s | 水泥土28d的无侧限强度标准值不宜小于1.0MPa | 个 | 81 |  |  | 约27个钻孔（81个试块），具体数量及要求应以图纸及相关规范要求为准。 |
| 6 | 桩基检测投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 单价报价中应包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费（含财务费）、利润、税金以及应考虑的风险金等一切费用。 |

①桩头由施工单位制作；②声测管由检测单位按规范自行埋设，且报价已含相关费用；③桩长各投标单位综合取定报价，中标后单价不调整。

投标人：          （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：          (签章)

日     期：         年         月         日

三、工作内容

基坑监测：1、搜集相关数据、资料（含施工现状调查）；2、现场踏勘观测；3、制定监测方案；4、专家咨询（如有）；5、按设计要求组织基坑监测；6、组织并参加基坑施工交底等项目会议；7、完成监测工作并出具完整的监测报告；8、提供未施工前及施工全过程完整的至少包含时间标记、地点的影像记录；9、配合竣工验收（如有需要）。

桩基检测：1、搜集相关数据、资料；2、制定试验方案；3、提供试验设施设备， 负责设施进出场、安装；4、遵照设计及有关技术规程和行业规范开展检测，对测试数据及提交报告的真实性、准确性、完整性和公正性负责，满足施工进度的要求；5、整理相关数据，提交真实有效的测试成果。

四、工作要求

1、合同双方对合同任何一方提供的技术情报和资料承担保密义务，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效；

2、未经双方协商同意，不得在任何公共场合和公共宣传材料及媒介上向第三方透露有损对方利益的具体合作事宜。

3、进度要求

按招标人实际要求执行。

4、基坑监测和桩基检测应符合有关法规和技术标准的要求，符合《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T 3512-2020）等相关法律法规的要求。

第五章  合同的一般和特殊条款

（参考格式，以最终合同为准）

说明：合同将由杭州市档案馆（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，招标人将视作认同。

杭州市城市档案中心—北侧消防通道

基坑监测及桩基检测项目合同

工程名称： 杭州市城市档案中心—北侧消防通道基坑监测及桩基检测项目 工程地点： 位于西湖区转塘街道杭州市城市档案中心北侧，上跨团结浦河道，连接G320国道和杭州市城市档案中心 发包人： 杭州市档案馆 承包人： 签订日期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监制

杭州市城市档案中心—北侧消防通道

基坑监测及桩基检测项目合同

合同编号：

发包人：   　　　　　　　　　　　（以下简称甲方）

承包人：   　　　　　　　　　　　（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和本合同的招标文件及承诺，经双方友好协商，同意签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：杭州市城市档案中心—北侧消防通道基坑监测及桩基检测项目。

2、工程地点： 位于西湖区转塘街道杭州市城市档案中心北侧，上跨团结浦河道，连接G320国道和杭州市城市档案中心（XH1812-A2-01地块）。

3、工程规模：消防通道建筑面积约423平方米。

第二条 服务内容、服务期及质量要求

1、基坑监测内容

乙方应在甲方项目土方开挖和地下室施工期间，对基坑周边建筑、道路、围护体系及其他相关设施可能造成的变形、位移、沉降，以及坑内外水位等进行全过程监测。测斜点7个，钢支撑应力监测点8个，围护桩水平和竖向位移监测7个，水位监测7个，周边建筑物（包括道路、围堰）、管线、地面沉降观测点（此项包干）。

- 桩基检测内容

- 2.1对本工程3根试桩进行单桩竖向抗压静荷载试验分析：要求乙方提供：a、单桩竖向极限承载力；b、桩顶沉降与变形数据；c、桩端沉降量。② 静载试验采用：慢速维持荷载法。③ 最大试验荷载初定　　　吨。

2.2对本工程12根桩进行小应变动测分析，要求乙方提供：① 桩身完整性评价；② 桩基质量等级。

2.3对本工程TRD围护桩进行钻孔抽芯法检测分析，取芯数量不宜少于27组，试块数量不少于81个，芯样应在全装范围内连续钻取的桩芯上取，取点取样沿桩长不同深度和不同土层处的3点。要求乙方提供：① 渗透系数；② 水泥土28d的无侧限强度。

- 本次合同服务期：（1）基坑监测期限：自本项目基坑开挖至基坑回填土全部完成止。（2）桩基检测期限：合同签订后15天内提供详细的测试方案，并向建设单位、监理单位和施工单位作方案交底。接到甲方通知后，5天内进场测试，测试完成后10天内提交成果报告。

- 基坑监测质量要求

- 4.1乙方第一次监测数据应在破土动工前测得，并且周边建筑物第一次监测数据时应获得甲方认可。

4.2按基坑围护设计方案要求在基坑开挖、围护过程及地下室施工过程中认真做好监测工作，对本项目基坑周边建筑、道路及其他相关设施的原始情况应做详细的调查并做好记录，包括影像原始记录。

4.3根据围护监测平面布置图，埋设监测设施，各测斜孔、水位观测孔埋设前要注意查明电缆、国防光缆、通信管及市政管线的分布情况，确保施工安全。

4.4监测前将制定的监测方案报监理及甲方认可（监测频率应严格按照《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）的规定执行），同时应根据现场情况随时调整监测频率，按要求及时提供监测即时报告。

4.5监测过程中，如出现异常情况时，应及时反馈给监理、设计、建设各方，并指导、配合相关单位迅速采取合理措施，确保工程安全顺利实施。

4.6对监测数据的正确性负责，在监测结束后提交监测报告汇总八份，报告应包括曲线图等结论。

4.7监测工作纳入项目管理体系及现场监理方的监理范畴。

4.8监测主要人员根据甲方需要参加监理例会，并对监测的最新情况向有关各方予以通报。

5、桩基检测质量要求

桩基测试按《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T 3512-2020）相关条款进行测试，测试桩位置详见桩基平面布置图。

第三条 合同价格

1、本合同承包总价为人民币            万元（大写：        ），其中基坑监测费用：       万元，项目负责人：      ，联系电话：                。桩基监测费用：       万元，项目负责人：      ，联系电话：                。

2、项目承包总价包括基坑监测和桩基检测服务的人员工资、设备投入、材料购买、突发事件应急费用、专家评审论证费、审批费用、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用的直接成本及间接成本、利润等所有费用，因投标人报价漏算少计，成交后不予追加。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

2.1发生不可抗力的因素造成乙方直接损失的费用，经鉴定核准，双方协商后，甲方酌情予以一定补偿。但属乙方可以预见、预防，而乙方预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由乙方承担。

3、乙方认为为完成本招标文件规定的监测服务所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、人员工资价格变化风险等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

4、下列文件为本合同不可分割部分：

①　中标通知书；

②　乙方的投标文件；

③　乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④　招标文件及其附件；

⑤　标准、规范及有关技术文件

⑥　合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

第四条  甲方责任

1、甲方应向乙方提交的本工程有关资料及文件：本工程基坑围护设计图、本工程地质勘察报告、打桩记录，并对其完整性、正确性及时限负责。

2、甲方应为乙方现场工作人员提供必要的生产方便条件。

3、甲方应向乙方提供工作现场已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞式等）的资料及其具体位置分布情况，若因地下埋藏物不清，致使乙方在现场工作中发生人身伤害或经济损失，由甲方承担民事责任；由于乙方操作不当，未经甲方同意私自操作，发生的人员伤害和经济损失，由乙方承担民事责任。

4、甲方应保护乙方的投标书、报告书、文件、设计成果、数据、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制泄漏或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权向甲方提出索赔。

5、对服务期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求乙方自费进行返工。

6、有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，乙方不得对此有异议，因此而发生的费用按合同规定确定。

7、根据本合同规定按时付款。

8、组织对服务成果的审查和验收。

9、如乙方随意更换管理人员，或不能有效地履行驻地监测职责，或严重违反国家有关法规与各项监控检测制度，甲方有权对其进行处罚，并追究由此造成的一切损失，直至终止本协议。

第五条  乙方责任

1、按技术要求进行现场踏勘，按工作计划、实施细则实施监测、检测工作，对测试数据及提交报告的真实性、准确性、完整性和公正性负责。

2、按照国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求进行工作，按规定的进度交付成果资料。乙方应向甲方交付的监测报告、成果及文件：监测方案	5 份，监测合同签订后5天之内；监测中间报告	3	份，每次监测完毕后，下次监测前；监测总结报告	8	份，现场监测结束后15天内；测试仪器安装，基坑开挖前7天内。成果报告必须加盖单位公章，并经项目负责人和技术负责人签字。成果资料按单位工程分类、组卷、归档，资料装订规格必须符合档案归档规定（包括电子文件）。

3、接受甲方、监理单位和有关行业主管部门的监督，及时出示有关检测资质证书，对检测的合法性负责。

4、对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生。处理好与沿线单位和个人的关系，确保周边建筑物沉降观测按期进行。

5、配合工程设计和施工的需要，提供相应的技术服务，如监测成果的解释、现场实际问题的处理、施工过程的回访等，应随叫随到。

6、监测结果的反馈必须及时准确。当监测结果达到警戒值时，必须立即向甲方代表进行口头报告，并在24小时内将书面报告递交到甲方。当监测结果趋近警戒值时，须在48小时内向将甲方递交书面报告。

7、维护知识产权，除非甲方同意，不得向甲方之外的其他单位泄露或提供技术成果的数据。

8、单独承担本合同任务，不得分包给第三方。

9、按甲方要求参加工地例会；配合甲方的竣工验收和工程移交工作；

10、对甲方支付的监测费，按照国家法律缴纳有关税款。

- 履约保证金

- 本合同的履约保证金为签约合同价的5％，计为       元，在合同签订后7个工作日内提交，履约保证金以电汇、银行汇票、转账支票或金融机构、融资性担保机构出具的保函等非现金形式缴纳，保函要求见索即付。

- 履约保证金的有效期及退还：在乙方完成本合同全部内容前，履约保证金将一直有效。在发出成果验收合格通知后30天内，无异议的情况下，甲方应将履约保证金无息退还给乙方。

第七条  支付与结算

- 1、基坑监测费用人民币： 　  　　 元。第一次支付：完成基坑围护监测方案文本和施工现场测斜管、水位观测孔和钢支撑应力监测点、沉降观测点的施工，并经监理单位和甲方确认后7天内支付40%；第二次支付：地下室围护支撑拆除后，7天内支付40%；第三次支付：基坑回填土全部完成后，7天内支付20%，

- 2、桩基检测费用人民币： 　  　　 元。 桩基测试内容全部完成后乙方提交检测报告、付款申请报告及合法发票，甲方收到上述资料后7天内支付合同价95%给乙方，桩基验收合格后支付剩余5%。乙方不提供付款申请报告或发票的，甲方有权暂不付款。

- 3、本合同为固定总价合同，合同总价包括但不限于本项目检测费、监测费、水费、电费、机械配合费、税金等。除检测过程中增加额外检测桩外，检测费用不做调整。额外增加桩的检测费用根据单价确定。

- 4、乙方在要求付款前应提交书面付款申请报告和相关发票，发票应当符合项目所在地主管税务机关的要求并且发票的提交应保证有足够的付款时间，若因乙方原因未提供或未及时提供付款申请报告和发票而引起款项延迟支付的，由乙方自负，甲方不承担相关的违约责任。

- 违约责任

- 1、乙方对成果、报告中出现的遗漏或错误负责修改补充；由于乙方的遗漏、错误造成工程质量事故，乙方除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收损失部分的监测费。若减收或免收损失部分的监测费不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权追加赔偿金额。

2、合同生效后，由于工程停建或因甲方原因而终止合同，甲方应向乙方支付已完成工作量的监测费用。

3、本合同未经双方协商同意，任何一方不得终止本合同，否则必须向对方支付合同额10%的违约金。

4、乙方未按照甲方指令进场实施，每逾期一天，按合同额的1‰罚款，逾期30天及以上，履约保证金全部没收，并立即解除合同，造成损失全部由乙方承担。

5、乙方未按甲方规定的时间提交成果资料，乙方承担违约责任，并处以罚款。每延误一天，按合同额的1‰罚款。

6、甲方必须按合同约定如期足额付款，每逾期一天，按合同额的1‰向乙方支付滞纳金。

7、乙方未按照甲方与监理单位指令参与工地例会，每缺席1次，处罚1000元。

8、乙方应保证提供真实可靠的监测、测试资料，违反规定作假者，每次扣减合同总价5%，若乙方不改正，甲方可终止合同关系并追究相关责任。

9、罚款将在每次进度款支付中按相应金额予以扣除。当累计赔偿金额达到全部履约保证金额时，甲方有权终止本合同，并追究乙方由此而造成的一切经济损失。

第八条  合同生效、变更与终止

1、本合同自签字并加盖公章之日起生效，生效日期为最后一方签字的日期。

2、在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部份执行业务时，乙方应当立即通知甲方。

3、甲方如果要求乙方全部或部份暂停执行监测业务或终止监测合同，则应当在30天前通知乙方，乙方应当立即安排停止执行监测业务。

4、当甲方认为乙方无正当理由而又未履行监测义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后21天内没有收到满意答复，或乙方仍未能履行其应尽义务，可在第一个通知发出后35天内发出终止监测合同的通知，监测合同即行终止。

第九条  不可抗力因素下的合同履行

如果发生了双方都无法控制的意外情况（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

第十条  未尽事宜与争议

（1） 对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

（2）在本合同执行过程中若发生分歧或争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成时，双方当事人可向      杭州市      人民法院起诉。

第十一条 合同生效与终止

本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；甲方、乙方履行合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式    陆    份，甲方     肆    份，乙方     贰     份

甲方名称（盖章）：                         乙方名称（盖章）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

法定代表人或受委托人：（签字）    	      法定代表人或受委托人：（签字）

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

日期：      年   月   日                  日期：      年   月   日